CheckPay 项目

服务器部署方案

文档版本：V1.0

编制日期：2025 年

一、背景与需求

CheckPay 项目需要在国内和国外两个办公地点之间打通网络，同时部署包含 Web 站点、MinIO 文件服务器和 PostgreSQL 数据库的完整业务系统。

核心约束条件如下：

- 国内和国外办公地目前均无固定公网 IP

- 项目采用 Docker / Docker Compose 容器化部署

- 用户规模为内部使用，人数少于 50 人

- 暂时不需要绑定自定义域名

基于以上情况，本文提出两套可行方案供选择。

二、方案对比总览

| 对比项 | 方案一：VPS 中转 + 本地部署 | 方案二：DigitalOcean 直接部署 |
| --- | --- | --- |
| 核心思路 | VPS 打通内外网，项目跑在本地设备 | 项目直接运行在云端 VPS |
| 固定 IP 需求 | 仅 VPS 需要（自带） | VPS 自带，无需额外办理 |
| 需要维护的设备 | 3 台（VPS + 国内网关 + 国外网关） | 1 台（VPS） |
| 数据存储位置 | 本地服务器 | 云端 VPS（可挂载云存储） |
| 月均费用 | 约 $24–36（VPS + 带宽） | 约 $24（单台 Droplet） |
| 网络依赖 | 依赖两端办公网络稳定性 | 仅依赖 VPS 网络 |
| 配置复杂度 | 较高（WireGuard + 路由配置） | 低（仅 Docker Compose） |
| 适合场景 | 数据必须留在本地 / 已有本地服务器 | 快速上线 / 轻运维 / 无本地部署需求 |

三、方案一：VPS 中转 + 本地部署

3.1 方案概述

在 DigitalOcean 购买一台 VPS（新加坡 / 香港节点），利用其固定公网 IP 作为 WireGuard VPN 服务端，将国内和国外两个办公地的设备都接入同一个虚拟局域网。项目本身部署在其中一端的本地设备上，双方均可通过 VPN 隧道访问。

3.2 网络拓扑

| 节点 | 角色 | VPN 隧道 IP | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DigitalOcean VPS | WireGuard 服务端 | 10.8.0.1 | 固定公网 IP，流量中转 |
| 国内办公地服务器 | WireGuard 客户端 A | 10.8.0.2 | 部署项目 / 连接 VPS |
| 国外办公地服务器 | WireGuard 客户端 B | 10.8.0.3 | 访问国内服务 / 连接 VPS |

流量走向：国内与国外办公地的设备均主动连接 VPS，互相访问时流量经 VPS 中转，两端无需任何固定 IP。

3.3 所需资源

- DigitalOcean Droplet：Basic · 1vCPU · 1GB RAM · $6/月（仅做流量中转，无需高配）

- 国内办公地：一台运行 Ubuntu 22.04 的固定服务器（或 PC）

- 国外办公地：一台运行 Ubuntu 22.04 的固定服务器（或 PC）

- 项目部署在国内或国外任意一端均可

3.4 VPS 安装与配置 WireGuard

第一步：安装 WireGuard（三台机器都执行）

sudo apt update && sudo apt install -y wireguard

第二步：生成密钥对（三台机器各自执行，记录公钥供对端使用）

wg genkey | tee /etc/wireguard/privatekey | wg pubkey > /etc/wireguard/publickey

chmod 600 /etc/wireguard/privatekey

cat /etc/wireguard/publickey

3.5 配置文件

VPS 服务端 /etc/wireguard/wg0.conf

[Interface]

Address    = 10.8.0.1/24

ListenPort = 51820

PrivateKey = <VPS私钥>

PostUp   = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

[Peer]  # 国内办公地

PublicKey  = <国内公钥>

AllowedIPs = 10.8.0.2/32, 10.0.1.0/24

[Peer]  # 国外办公地

PublicKey  = <国外公钥>

AllowedIPs = 10.8.0.3/32, 192.168.1.0/24

国内客户端 /etc/wireguard/wg0.conf

[Interface]

Address    = 10.8.0.2/24

PrivateKey = <国内私钥>

PostUp   = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

[Peer]

PublicKey           = <VPS公钥>

Endpoint            = <VPS公网IP>:51820

AllowedIPs          = 10.8.0.0/24, 192.168.1.0/24

PersistentKeepalive = 25

国外客户端 /etc/wireguard/wg0.conf

[Interface]

Address    = 10.8.0.3/24

PrivateKey = <国外私钥>

PostUp   = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

[Peer]

PublicKey           = <VPS公钥>

Endpoint            = <VPS公网IP>:51820

AllowedIPs          = 10.8.0.0/24, 10.0.1.0/24

PersistentKeepalive = 25

3.6 启动并验证

三台机器均执行以下命令：

echo 'net.ipv4.ip_forward = 1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p

sudo systemctl enable --now wg-quick@wg0

sudo wg show   # 看到 latest handshake 时间即表示连通

VPS 防火墙放行：

sudo ufw allow 51820/udp && sudo ufw reload

3.7 项目部署（以国内服务器为例）

将项目代码上传至国内服务器，直接使用提供的 docker-compose.yml 启动：

cd /opt/checkpay

docker compose up -d

国外用户通过 VPN 隧道访问国内服务器的 8080 端口即可使用 Web 应用。

3.8 方案优缺点

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 优点 | 数据存储在本地，合规性更好；VPS 费用极低（$6/月）；本地带宽不受 VPS 限制 |
| 缺点 | 需要维护 3 台设备；本地服务器需要长期稳定运行；配置相对复杂 |
| 风险点 | 本地网络或电力中断会导致服务不可用；WireGuard 配置错误需逐一排查 |

四、方案二：DigitalOcean 直接部署（推荐）

4.1 方案概述

在 DigitalOcean 购买一台配置适中的 Droplet，将 CheckPay 项目的所有服务（Web、MinIO、PostgreSQL）通过 Docker Compose 直接部署在云端。国内外员工均通过公网 IP 访问，无需 VPN，无需维护本地服务器。

4.2 推荐 Droplet 规格

| 参数 | 推荐配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 地区 | Singapore（新加坡） | 对国内延迟最低，约 60–80ms |
| 操作系统 | Ubuntu 22.04 LTS | 长期支持，稳定性好 |
| CPU / 内存 | 2 vCPU / 4 GB RAM | 50人内部使用完全够用 |
| 磁盘 | 80 GB SSD | 含系统 + 数据存储 |
| 月费用 | 约 $24 / 月 | 含 4TB 流量，无额外费用 |

4.3 服务架构

| 服务 | 镜像 | 对外端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Web（CheckPay） | 自构建（Dockerfile） | 8080 | ASP.NET Core 应用，对外开放 |
| MinIO | minio/minio:latest | 9000 | 文件访问接口，对外开放 |
| MinIO 管理台 | 同上 | 不开放（SSH 隧道访问） | 安全考虑，不暴露公网 |
| PostgreSQL | postgres:16-alpine | 不开放 | 仅容器内部访问 |

4.4 服务器初始化

登录 Droplet 后执行以下命令完成环境准备：

# 安装 Docker

curl -fsSL https://get.docker.com | sh

# 安装 Docker Compose 插件

apt install -y docker-compose-plugin

# 创建项目目录

mkdir -p /opt/checkpay && cd /opt/checkpay

4.5 docker-compose.yml

version: '3.8'

services:

postgres:

image: postgres:16-alpine

container_name: checkpay-postgres

environment:

POSTGRES_DB: checkpay

POSTGRES_USER: admin

POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD:-admin123}

volumes:

- postgres_data:/var/lib/postgresql/data

expose:

- '5432'          # 不对外，仅内部通信

healthcheck:

test: ['CMD-SHELL', 'pg_isready -U admin -d checkpay']

interval: 10s

timeout: 5s

retries: 5

restart: unless-stopped

networks:

- app-network

minio:

image: minio/minio:latest

container_name: checkpay-minio

command: server /data --console-address ':9001'

environment:

MINIO_ROOT_USER: ${MINIO_ROOT_USER:-minioadmin}

MINIO_ROOT_PASSWORD: ${MINIO_ROOT_PASSWORD:-minioadmin}

volumes:

- minio_data:/data

ports:

- '9000:9000'     # 文件访问，对外开放

healthcheck:

test: ['CMD', 'curl', '-f', 'http://localhost:9000/minio/health/live']

interval: 10s

timeout: 5s

retries: 5

restart: unless-stopped

networks:

- app-network

web:

build:

context: .

dockerfile: Dockerfile

container_name: checkpay-web

environment:

ASPNETCORE_ENVIRONMENT: Production

ASPNETCORE_URLS: http://+:8080

ConnectionStrings__DefaultConnection: 'Host=postgres;Database=checkpay;Username=admin;Password=${DB_PASSWORD}'

Minio__Endpoint: 'minio:9000'

Minio__AccessKey: ${MINIO_ROOT_USER}

Minio__SecretKey: ${MINIO_ROOT_PASSWORD}

Minio__BucketName: checkpay-files

Minio__UseSSL: 'false'

Hunyuan__SecretId: ${HUNYUAN_SECRET_ID}

Hunyuan__SecretKey: ${HUNYUAN_SECRET_KEY}

Hunyuan__Region: ap-guangzhou

ports:

- '8080:8080'     # Web 入口，对外开放

depends_on:

postgres:

condition: service_healthy

minio:

condition: service_healthy

restart: unless-stopped

networks:

- app-network

volumes:

postgres_data:

minio_data:

networks:

app-network:

driver: bridge

4.6 环境变量配置

在服务器上创建 .env 文件，填入真实密码，切勿提交到 Git 仓库：

cat > /opt/checkpay/.env << EOF

DB_PASSWORD=替换为强密码

MINIO_ROOT_USER=minioadmin

MINIO_ROOT_PASSWORD=替换为强密码

HUNYUAN_SECRET_ID=你的腾讯云SecretId

HUNYUAN_SECRET_KEY=你的腾讯云SecretKey

EOF

4.7 上传代码并启动

从本地将项目代码上传到服务器：

# 本地执行

scp -r ./checkpay-project root@<Droplet公网IP>:/opt/checkpay

登录服务器启动服务：

cd /opt/checkpay

docker compose up -d

# 查看所有容器状态

docker compose ps

# 实时查看日志

docker compose logs -f web

4.8 防火墙配置

ufw allow 22     # SSH

ufw allow 8080   # Web 应用

ufw allow 9000   # MinIO 文件访问

ufw enable

MinIO 管理台（9001）不对外开放，如需访问请使用 SSH 隧道：

# 本地执行，将远端 9001 映射到本地

ssh -L 9001:localhost:9001 root@<Droplet公网IP>

# 浏览器访问 http://localhost:9001

4.9 访问地址汇总

| 服务 | 访问地址 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Web 应用 | http://<Droplet公网IP>:8080 | 国内外均可直接访问 |
| MinIO 文件 | http://<Droplet公网IP>:9000 | 供应用内部调用 |
| MinIO 管理台 | http://localhost:9001（SSH隧道） | 需先建立 SSH 隧道 |
| PostgreSQL | 不对外开放 | 仅容器内部访问 |

4.10 方案优缺点

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 优点 | 仅维护 1 台设备，运维成本极低；国内外无需任何 VPN 配置；服务稳定性不受本地网络影响 |
| 缺点 | 数据存储在海外服务器，涉及数据出境合规需确认；MinIO 大文件传输受 VPS 带宽限制 |
| 风险点 | VPS 磁盘满或账单欠费会导致服务中断，需定期检查；建议开启 DigitalOcean 自动快照备份 |

五、数据备份建议

无论选择哪种方案，都建议配置以下备份策略：

| 备份类型 | 操作方式 | 建议频率 |
| --- | --- | --- |
| 数据库备份 | docker compose exec postgres pg_dump -U admin checkpay > backup_$(date +%Y%m%d).sql | 每日 |
| MinIO 数据 | 使用 mc mirror 命令同步到另一个存储 | 每周 |
| Droplet 快照 | 在 DigitalOcean 控制台开启自动快照 | 每周（$1–2/月） |

六、方案选型建议

| 如果您… | 建议选择 |
| --- | --- |
| 希望快速上线、减少运维负担 | 方案二：DigitalOcean 直接部署 |
| 数据需要留在本地（合规要求） | 方案一：VPS 中转 + 本地部署 |
| 已有闲置的本地服务器 | 方案一：充分利用现有硬件 |
| 对服务稳定性要求高、不想依赖本地环境 | 方案二：云端更可靠 |
| 预算极有限（< $10/月） | 方案一：VPS 仅需 $6/月，本地服务器利旧 |

综合来看，在内部使用、50 人以下、无特殊数据合规要求的前提下，方案二（DigitalOcean 直接部署）是更简洁、更易于维护的选择，且月费用相同甚至更低。